Приложение

Перечень типовых ошибок, выявляемых при проведении предварительных проверок карта-планов территории в рамках выполнения комплексных кадастровых работ федерального значения

- При проведении пространственного анализа выявляются:

- Пересечение границы земельных участков;

- Пресечение контуров объектов капитального строительства (далее — ОКС), пересечение которых не должно быть;

- Пересечение границ объектов недвижимости с объектами реестра границ, пересечение не допускается;

- Самопересечение контуров;

- Повторяющиеся точки контуров;

- Незамкнутые контура.

- Неверно указана связь ОКС с земельным участком.

- Неверно указан фактический квартал, в котором расположен объект недвижимости.

- Количество объектов в пояснительной записке отличается от количества загружаемых объектов.

- Неверно указана система координат, либо номер зоны системы координат.

- Объект недвижимости имеет статус «архивный».

- Не заполняются или неверно заполняются сведения об адресе объекта недвижимости.

- Существующий объект недвижимости не включен в карте-плане территории (далее — КПТР).

- Объект недвижимости не включен в КПТР, который образован согласно проекту межевания территории.

- Не учтено решение суда об установлении спорных границ между земельными участками.

- Не учтены исходные документы, например, схема образования земельного участка.

- Не указаны предельные минимальный и максимальный размеры, соответствующие виду разрешенного использования земельного участка.

- Ошибки при уточнении границ смежных земельных участков, например, несовпадение значений координат характерных точек границ смежных земельных участков, которые должны совпадать.

- Площадь земельного участка увеличена более, чем на 10% или более, чем на величину предельного минимального размера земельного участка.

- Площадь земельного участка уменьшена более, чем на 10%, при этом отсутствует согласие правообладателя земельного участка.

- В XML-документе КПТР неверно заполнены элементы, нарушена структура 
XML-документа, наименование ZIP - архива не соответствует наименованию 
XML-документа.

- Неверно указаны / не указаны сведения о доступ к землям общего пользования.

- В КПТР включены земельные участки и ОКСы, границы которых ранее установлены с нормативной точностью, и в отношении которых отсутствует реестровая ошибка.

- В отношении объекта недвижимости не прописаны удаляемые значения координат, что приводит к ошибке: например, «КПТР не может содержать ОКСы без актуальной геометрии».

- В КПТР внесены объекты недвижимости, в отношении которых ранее проводились комплексные кадастровые работы.

- Ошибки в пояснительной записке КПТР:

  - отсутствует Пояснительная записка кадастрового инженера;

  - В Пояснительной записке КПТР не указаны сведения об использованном картографическом материале;

  - Нет единообразия заполнения;

  - Необходимая информация указана не в полном объеме, например, не указан номер кадастрового квартала, либо указана излишне, допущены описки, опечатки.

- Неверно указано обозначение новых характерных точек границ земельных участков, границ контуров объектов.

- В КПТР отсутствует описание выявленных реестровых ошибок и обоснование квалификации соответствующих сведений как ошибочных (раздел «иные сведения»).

- Наличие чересполосицы (разрывы, вклинивание, вкрапление, и т.д.).

- Результаты выполненных работ по определению координат характерных точек границ земельного участка, контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке не соответствуют требованиям к точности и методам определения таких координат, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Не указана формула расчета погрешности, в случае, когда такая формула должна быть указана.

- Ошибки в графической части:

  - Схема границ земельных участков не соответствует требованиям к оформлению графической части КПТР;

  - Пересечения границ земельных участков;

  - Несовпадение поворотных точек границ смежных земельных участков.

- Заполнены не все графы о состоянии пунктов исходной геодезической основы.

- Нарушена последовательность включения в КПТР сведений об объектах недвижимости, в КПТР данные сведения включаются хаотично.